Prol, n

Raccomandata

A TUTTE LE SOCIETA' DI CORSE

e p.c.    FEDERIPPODROMI UNIPPODROMI

Ufficio Impianti Unire

LORO SEDI

Dopo approfondita analisi e confronto con le Organizzazioni rappresentative delle Società di Corse, l'Unire, con delibera in data 1.7.2004 n. 6 - che per opportuna conoscenza si unisce in copia - ha approvato le prescrizioni tecniche minime relative agli impianti ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto.

L'Ufficio impianti dell'Ente sta programmando un piano di verifiche su tutti gli impianti che attualmente effettuano attività di corse autorizzate dall'Unire.

Tali ispezioni saranno volte alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla succitata delibera, con particolare riferimento alla sicurezza, regolarità delle corse e benessere animale.

Gli incaricati dell'Unire che effettueranno tali verifiche stileranno un verbale delle attività svolte e non saranno, preposti a nessun confronto con le Società di Corse in quella sede.

Successivamente l'Unire convocherà ogni singola Società di Corse per concordare gli eventuali interventi da effettuare sui singoli impianti per poter rendere gli stessi idonei alla effettuazione del calendario delle corse 2005.

L'Ufficio Impianti contatterà direttamente ogni singola Società per concordare il calendario delle verifiche.

Sicuri che verrà data agli incaricati dell'Unire la massima collaborazione è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

f.to   IL SEGRETARIO GENERALE

(Franco  Panzironi)

# UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

P.zza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00166 Roma  - Tel. 06 40681 - Fax 06 49663020
e-mail: unire@unire.it - Codice Fiscale 02342470563

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 6  del  01.07.2004

PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME PER GLI IMPIANTI IPPICI.

## IL COMMISSARIO

VISTO il D.P.C.M. in data 3 maggio 2004 con il quale è stato nominato Commissario straordinario. dell'UNIRE con lutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, il quale statuisce che l'UNIRE provvede alla valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi sulla base di parametri predeterminati; CONSIDERATA l'esigenza di armonizzare, attualizzare ed implementare, in relazione a ciascuna specialità ippica, le indicazioni tecniche già contemplate dai regolamenti degli ex Enti Tecnici incorporati nell'UNIRE;

RITENUTO, pertanto, necessario che l'Ente stabilisca appositi criteri e parametri tecnici per procedere alla valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi esistenti, nonché fissare le caratteristiche essenziali in base alle quali un impianto sportivo possa essere qualificato come ippodromo idoneo ad ospitare riunioni di corse autorizzate dall'UNIRE;

VISTI gli elaborati che contengono prescrizione tecniche minime per gli ippodromi di galoppo piano/ostacoli e trotto prodotti dagli uffici;

ATTESO che i criteri e parametri contenuti negli elaborati  garantiscono, nel rispetto della normativa vigente, uno standard qualitativo del prodotto corsa coerente con le finalità istituzionali dell'Ente;

PRESO ATTO delle risultanze  del confronto effettuato con i rappresentanti delle rispettive Associazione di categoria;

##### DELIBERA

Di approvare le prescrizioni tecniche minime relative agli impianti ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

F.to IL COMMISSARIO

### Francesco Morelli

VISTO: Il Segretario Generale

U.N.I.R.E

PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

Parametri di riferimento - Linee di indirizzo e trasformazione

degli impianti ippici

IPPODROMO DI TROTTO

PREMESSE GENERALI

Tutti gli impianti, oltre ad essere in possesso delle idonee licenze edilizie, hanno l'obbligo di conformarsi alle nonne vigenti in materia di sicurezza impiantistica e di produrre le certificazioni attestanti la regolarità dell'impianto medesimo.

Deve essere assicurato il rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato o parasubordinato di settore per tutto il personale operante presso gli impianti e garantita la corretta applicazione del C.C.N.L. nonché il rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La realizzazione di nuovi impianti si deve inserire nell'ambito di una pianificazione dello sviluppo dell'attività ippica sull'intero territorio nazionale secondo gli obbiettivi strategici fissati dall’Ente. L'apertura dei nuovi ippodromi, comunque, non dovrà arrecare pregiudizio agli ippodromi già esistenti ed operanti in zone adiacenti e dovrà tenere conto del potenziale bacino di utenza anche ai fini di una compiuta valutazione dei risultati economici conseguibili.

---------------------------

Tribune - n° 1000/1500 posti a sedere. Strutture in muratura o prefabbricate (Riferimento ai termini, definizioni generali, e tollerante dimensionali di cui al D.M. dell' Interno 30/11/1983 e quanto contenuto nel DM 18 Marzo 1996 e D.M. 19 Agosto 1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.)

Parterre fronte pista - mq 4.000 (200x20) pendenza adeguata per ottimizzare la visuale.

Parterre retro e lato tribune - mq 10.000, alberature, giardini, percorsi pedonali, panchine, superfici coperte

Parcheggi - pubblico 3000 posti auto interni ed esterni.

#### IMPIANTI TECNOLOGICI

TVcc – Impianto Televisione a circuito chiuso per la ripresa e la trasmissione delle corse.

Dotazione di telecamere per le riprese laterale e frontale dirittura di arrivo, frontale dirittura opposta a quella di arrivo, laterale - panoramica tutta la pista,

n° 2 circuiti di distribuzione indipendenti per la diffusione interna dell'immagine agli addetti ai lavori (giuria) e al pubblico; sala regia conforme alle caratteristiche indicate nella specifica tecnica in corso di definizione e in grado di interfacciarsi con la "Rete di contribuzione" così come definita dalla specifica tecnica 'Trasmissione - Elaborazione e diffusione del segnale audio video originato dagli ippodromi italiani e stranieri".

Fotofinish - Fotofinish elettronico completo di tutti gli accessori necessari al funzionamento. Il sistema sarà composto da:

Telecamera a colori con supporto della stessa dotato di regolazioni micrometriche, Personal computer con software dotato di funzioni specifiche per corse di galoppo e trotto. Convertitore professionale VGA-PAL per la trasmissione delle immagini a regia televisiva con stampante di "fermo immagine".

Stampante a colori di qualità fotografica del tipo a sublimazione o a getto di inchiostro, telecamera a colori dovrà permettere la verifica dell'allineamento attraverso lo schermo del computer ovvero dovrà avere la possibilità di alternare il funzionamento a scansione con quello a  successione di "frame" e di visualizzare quindi la zona inquadrata del traguardo come normalmente osservata dall'occhio umano.

Evidenziazione nella immagine video della linea verticale utilizzata per la scansione durante l'arrivo. La telecamera utilizzerà un obiettivo motorizzato con possibilità di gestire direttamente dal programma di gestione su PC il fuoco, il diaframma, lo zoom: la telecamera dovrà essere certificata per avere un CCD con gli elementi sensibili alla luce per i tre colori rosso, verde e blu (RGB) disposti in verticale, al fine di avere bordi netti e definiti per qualsiasi velocità dì transito dei cavalli sull'arrivo.

La telecamera dovrà essere posizionata perpendicolarmente alla pista e perfettamente in linea con il traguardo.

Il Software per ambiente Windows dovrà visualizzare la miniatura della intera gara registrata e gestire una finestra zoom che permetta di utilizzare il mouse come lente di ingrandimento (a fattori 2x, 4x, 8x). Tramite la miniatura di gara, sempre presente sullo schermo, sarà possibile scegliere in modo intuitivo quale parte dell'arrivo visualizzare. Predisposte le linee di arrivo sul muso di ogni cavallo, il sistema dovrà fornire automaticamente le distanze in lunghezza. Specchio posto sul traguardo (arretrato di cm 50 rispetto allo steccato interno con dispositivo di regolazione manuale dello stesso secondo l'inclinazione del l'obbiettivo.)

Impianto fonico - impianto di diffusione sonora idoneo alla diffusione della cronaca della corsa e delle comunicazioni di servizio.

impianto di illuminazione (facoltativo) - livelli di illuminamento previsti dalle norme Uni 9316  aprile1989;

Soluzione di base 1000 lux verticali sul -rettilineo principale; 1200 lux in prossimità del fotofinish; 800 lux verticali sul rettilineo opposto e curve;

Impiego di proiettori idonei a soddisfare le caratteristiche tecniche di illuminazione.

impianto di alimentazione da due fonti di energia (gruppo elettrogeno e fornitura gestore elettrico) attive contemporaneamente e suddivise in maniera tale da garantire il completamento della corsa anche in caso di mancanza di una sorgente di entrata.

L'ippodromo dovrà essere comunque conforme alle norme vigenti e alla commissione pubblico- spettacolo. In caso di guasto su un circuito il tempo di reazione dei corpi illuminanti alla riaccensione non deve superare i 5/7 minuti.

PISTE DA CORSA

Piste Trotto - lunghezza ad un metro dalla corda mt.1000; idonea racchetta rapportata alla lunghezza della pista autorizzata, (minimo pista dritta mt.800)

curve aventi il raggio di curvatura tecnicamente realizzabile con il sistema clotoidico, adeguata inclinazione trasversale della pista che compensi la spinta centrifuga nelle curve e un'idoneo raccordo rettilineo – curve onde evitare repentini spostamenti o cambi di direzione al cavallo.

Pendenza curva dal 3 al 12 %, via di fuga mt. 4 di larghezza, curva raccordo minimo mt. 80 ad arco di clotoide

Innaffiamento - tutte le piste da corsa e di allenamento devono essere dotate di sistema di innaffiamento articolato per l'intero sviluppo, mediante centralina computerizzata con il sistema dei settori di intervento.

Scuderie - Le aree destinate dovranno essere recintate c con accessi controllati ed indipendenti, opportunamente pavimentate, con idoneo drenaggio e rete fognaria dimensionata alla superficie delle aree servite ed alle utenze, nonché rapportata al regime di piovosità locale, deve inoltre essere assicurato un adeguato impianto idrico e di illuminazione .

Scuderie-  Box in muratura o prefabbricate, in linea o a padiglioni chiusi. Dimensioni 3,50x3,50 - H. in gronda 3,00.

Ogni n°l5 box dovrà essere previsto un locale selleria ed un locale ufficio dotato di w.c per complessivi mq 24,50.

Dotazione minima n° 200 box.

Box di transito per cavalli partecipanti alla riunione di corse minimo n° 80. dimensioni int. 3,00 x 3,00

Recinti di Isolamento - Due zone di isolamento con n°25 box recintate ed indipendenti, con sistema di ripresa TVCC (normativa Unire vigente).

Trottoir e tondini per cavalli - da realizzarsi frontalmente o perimetralmente ad ogni singola. scuderia, anche in area comune.

Letamaie - conformi alle prescrizione sanitarie regionali.

Fienili - in muratura o struttura prefabbricata (escluso locali sovrastanti box) LOCALI SERVIZI

presidio veterinario - Locale di mq. 30 idoneamente pavimentato, completo di rivestimento interno perimetrale di piastrelle di ceramica poste ad H. 2,00, di w.c di servizio;

n. 5 box per prelievi antidoping ;

n. 1 box per visite (dimensioni 4,00x4,00);

dotazioni: n. l monitor per la ripresa delle corse, collegamenti telefonici con sala commissari e segreteria di corse.

telecamera a tvcc per la verifica e il controllo delle operazioni.

Presidio medico - Locale di mq. 30 idoneamente pavimentato e dotato di w.c di servizio.

Commissari - Locale di mq.25 per commissari.

Segreteria di giornata - Locale di mq. 60 nella zona scuderie

Dotazioni: n°2 monitor per la ripresa delle corse, collegamenti telefonici con sale Ced, sala regia, presidio veterinario e medico.

Sala Guidatori - locale spogliatoio con servizi (lavabi, w.c, doccie) mq 90

Sala Amazzoni-cavalieri - locale spogliatoio con servizi (lavabi,wc,doccie) mq 30. (invertite le superfici se l'ippodromo è a carattere di corse ostacoli o piano)

Torretta multipiano - struttura in muratura o prefabbricata su più piani, capace di ospitare: giura, cameramen per riprese televisive, fotofinish, speaker ufficiale;

distanza dallo steccato esterno non inferiore a mt.10, o in maniera da non arrecare pregiudizio alla vista dello spettacolo da parte del pubblico.

dotazione: monitor collegati all'impianto TVCC per riprese frontali e laterali, impianto di collegamento sala commissari-funzionari e con presidio veterinario e medico.

U.N.I.R.E

PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME

Parametri di riferimento - Linee di indirizzo e trasformazione
degli impianti ippici

IPPODROMO DI GALOPPO PIANO ED

OSTACOLI

PREMESSE GENERALI

Tutti gli impianti, oltre ad essere in possesso delle idonee licenze edilizie, hanno l'obbligo di conformarsi alle norme vigenti in materia di sicurezza impiantistica e di produrre le certificazioni attestanti la regolarità dell'impianto medesimo.

Deve essere assicurato i1 rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato o parasubordinato di settore per tutto il personale operante presso gli impianti e garantita la corretta applicazione del C.C.N.L. nonché il rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La realizzazione di nuovi impianti si deve inserire nell'ambito di una pianificazione dello sviluppo dell'attività ippica sull'intero territorio nazionale secondo gli obiettivi strategici fissati dall'Ente. L'apertura dei nuovi ippodromi, comunque, non dovrà arrecare pregiudizio agli ippodromi già esistenti ed operanti in zone adiacenti e dovrà tenere conto del potenziale bacino di utenza anche ai tini di una compiuta valutazione dei risultati economici conseguibili.

---------------------------

Tribune - n° 1000/1500 posti a sedere. Strutture in muratura o prefabbricate. (Riferimento ai termini, definizioni generali, e tolleranze dimensionali di cui al D.M. dell'Interno 30/11/1983 e quanto contenuto nel D.M. 18 Marzo 1996 e D.M. 19 Agosto1996 e successive modificazioni e/o integrazioni.)

Parterre fronte piste - Mq 4.000 (200x20) pendenza adeguata per ottimizzare la visuale.

Parterre retro e lato tribune - mq 10.000, alberature, giardini, percorsi pedonali, panchine, superfici coperte.

Parcheggi - pubblico 1500 posti auto interni ed esterni, riservato 200 posti auto.

IMPIANTI TECNOLOGICI

TVcc -  Impianto Televisione a circuito chiuso per la ripresa e la trasmissione delle corse.

Dotazione di telecamere per le riprese laterale e frontale dirittura di arrivo, frontale dirittura opposta a quella di arrivo, laterale - panoramica tutta la pista;

n° 2 circuiti di distribuzione indipendenti per la diffusione interna dell'immagine agli addetti ai lavori (giuria) e al pubblico; sala regia conforme alle caratteristiche indicate nella specifica tecnica in corso di definizione e in grado dì interfacciarsi con la "Rete di contribuzione" cosa come definita dalla specifica tecnica "Trasmissione - Elaborazione e diffusione del segnale audio video originato dagli ippodromi italiani e stranieri".

Fotofinish - Fotofinish elettronico completo di tutti gli accessori necessari al funzionamento. Il sistema sarà composto da:

Telecamera a colori con supporto della stessa dotato di regolazioni micrometriche, Personal computer con software dotato di funzioni specifiche per corse di galoppo e trotto. Convertitore professionale VGA-PAL per la trasmissione delle immagini a regia televisiva con stampante di "fermo Immagine"

Stampante a colori di qualità fotografica del tipo a sublimazione o a getto di inchiostro. La  telecamera a colori dovrà permettere la verifica dell'allineamento attraverso lo schermo del computer ovvero dovrà avere la possibilità di alternare si funzionamento a scansione con quello a successione di "frame" e di visualizzare quindi la zona inquadrata del traguardo conce normalmente osservata   dall'occhio umano.

Evidenziazione nella immagine video della linea verticale utilizzata per la scansione durante l'arrivo. La telecamera utilizzerà un obiettivo motorizzato con possibilità di gestire direttamente dal programma di gestione su PC il fuoco, il diaframma, lo zoom: la telecamera dovrà essere certificata per avere un CCD con gli elementi sensibili alla luce per i tre colori rosso, verde e blu (RGB) disposti in verticale, al fine di avere bordi netti e definiti per qualsiasi velocità di transito dei cavalli sull'arrivo.

La telecamera dovrà essere posizionata perpendicolarmente alla pista e perfettamente in linea con il traguardo.

Il Software per ambiente Windows dovrà visualizzare la miniatura della intera gara registrata e gestire una finestra zoom che permetta di utilizzare il mouse come lente di ingrandimento (a fattori 2x, 4x, 8x). Tramite la miniatura di gara, sempre presente sullo schermo, sarà possibile scegliere in modo intuitivo quale parte dell'arrivo visualizzare. Predisposte le linee di arrivo sul muso di ogni cavallo, il sistema dovrà fornire automaticamente le distanze in lunghezza. Lo specchio, fondamentale ed indispensabile per la lettura della corsa in caso di arrivo stretto o serrato, é posto sul traguardo e dovrà essere allineato perpendicolarmente all'obiettivo del fotofinish (arretrato di cm 50 rispetto allo steccato interno) e dotato di dispositivo di regolazione manuale secondo l'inclinazione dell'obbiettivo.

Impianto fonico - impianto di diffusione sonora idoneo alla diffusione della cronaca della corsa e delle comunicazioni di servizio .

Impianto di Illuminazione (facoltativo) - livelli di illuminamento previsti dalle norme Uni 9316 Aprile 1989;

Soluzione di base 1000 lux verticali sul rettilineo principale; 1200 lux in prossimità del fotofinish; 800 lux verticali sul rettilineo opposto e curve;

Impiego di proiettori idonei a soddisfare le caratteristiche tecniche di illuminazione.

impianto di alimentazione da due fonti di energia (gruppo elettrogeno e fornitura gestore elettrico) attive contemporaneamente, suddivise in maniera tale da garantire il completamento della corsa anche in caso di mancanza di una sorgente di energia.

L'ippodromo dovrà essere comunque conforme alle norme vigenti e alla commissione pubblico – spettacolo in caso di guasto su un circuito il tempo di reazione dei corpi illuminanti alla  riaccensione non deve superare i 5/7 minuti.

PISTE DA CORSA

Piste Galoppo - Piste in erba o sabbia.

Pista grande lunghezza ad un metro dalla corda mt. 1800; pista piccola mt 1300/1400; pista dritta (facoltativa) mt.1000 al traguardo;

curve aventi il raggio di curvatura tecnicamente realizzabile con il sistema clotoidico;

adeguata inclinazione trasversale della pista che compensi la spinta centrifuga nelle curve un idoneo raccordo rettilineo-curve onde evitare repentini spostamenti o cambi di direzione al cavallo. Pendenza curva  3/4% - trasversale 2%.

Pista grande-	raggio mt.150 - larghezza della dirittura mt. 24

Pista piccola -	raggio mt.100 - larghezza della dirittura mt.18/20

predisposizione di un canale di impluvio atto alla raccolta delle acque meteoriche tra pista grande e pista piccola.

Piste ostacoli - (se all'interno delle piste galoppo)

lunghezza della pista mt.1250/1350 esclusivamente in erba, larghezza mt.18/24;

ostacoli fissi o mobili come da regolamento corse;

inserimento adeguato delle diagonali alla pista circolare.

Steccati di sicurezza - Lo steccato dovrà essere in P v c estruso del tipo a collo d'oca, posto ad una  altezza da terra di cm. 125;

aggetto dell'elemento di raccordo (collo d'oca) rispetto al montante 38/40 cm; steccato costituito da montanti verticali e correnti orizzontali, distanza massima tra due montanti int. 3,00, lunghezza massima del corrente mt.3,00; assenza di elementi metallici per l'innesto orizzontale dei correnti, (sono consentite puntazze in acciaio inserite nel terreno ed innestate all'interno dei montanti); il materiale dovrà essere a basso coefficiente di degradabilità, inalterabilità dai raggi ultravioletti, ad altissima densità, altamente elastico nell'impatto, in caso di forte sollecitazione dovrà aprirsi senza provocare danni.

Lo steccato dovrà perimetrare tutta la pista. Non sono consentite delimitazioni delle piste costituite esclusivamente da siepi o alberazioni di medio o grande fusto. (In presenza di siepi o di alberazioni si potrà mantenere tale perimetrazione purché anticipata dallo steccato di sicurezza di int. 1,20)

Piste di allenamento - preferibilmente esterne all'ippodromo (sono consentite anche internamente all'anello principale purché di larghezza non inferiore a mt. 6.)

Innaffiamento - tutte le piste da corsa e di allenamento devono essere dotate di sistema di innaffiamento articolato per l'intero sviluppo, mediante centralina computerizzata con il sistema dei settori di intervento.

Tondino di insellaggio - Area destinata all'insellaggio dei cavalli prima della corsa, perfettamente pavimentata con idoneo materiale (binder, ghiaino, tartan sintetico o similare) dotato di griglie di raccolta delle acque piovane

N° 18 poste coperte (battifianchi in muratura o legno, escluso metallo) delle dimensioni 2,20 x 2,80 e N° 4 box completi di porta a due battenti - Estensione totale mq. 1200

Tondino di presentazione e Tondino di dissellaggio - Area destinata alla. presentazione dei cavalli già sellati prima della corsa e al rientro degli stessi dopo la corsa; corsia di passeggio larga minimo mt. 2,5, idoneamente pavimentata - Estensione totale mq. 800

Tondino dl dissellaggio - (anche in area separata). Area destinata al dissellaggio dei cavalli dopo la corsa e strettamente connessa con l'area destinata al tondino di presentazione.

Estensione totale mq. 400/500

Coefficiente di sicurezza -  Al fine di definire il numero massimo dei partenti su ogni pista si stabilisce in mt. 1,20 il coefficiente di sicurezza per cavallo.

Larghezza pista / coefficiente - numero massimo partenti consentiti

(la larghezza media della pista è determinata individuando otto punti di misura, quattro sulla dirittura di arrivo e quattro dalla dirittura opposta, la somma algebrica delle otto misure è divisa per il numero dei punti rilevati.)

Scuderie - Le aree destinate dovranno essere recintate e con accessi controllati ed indipendenti, opportunamente pavimentate, con idoneo drenaggio e rete fognaria dimensionata alla superficie delle aree servite ed alle utenze, nonchè rapportata al regime di piovosità locale, deve inoltre essere assicurato un adeguato impianto idrico e di illuminazione.

Scuderie- Box in muratura o prefabbricate, in linea o a padiglioni chiusi. Dimensioni 3,50x3,50 -H. in gronda 3,00.

Ogni n°l5 box dovrà essere previsto un locale selleria ed un locale ufficio dotato di w.c. per complessivi mq. 24,50.

Dotazione minima n°200 box.

Box di transito per cavalli partecipanti alla riunione di corse minimo n° 80.

dimensioni mt. 3,00 x 3,00

Recinti di isolamento - Due zone di isolarnento con n°25 box recintate ed indipendenti, con sistema di ripresa TVCC (normativa Unire vigente).

Trottoir e tondini per cavalli - da realizzarsi frontalmente o perimetralmente ad ogni singola scuderia, anche in area comune. Dotazione minima mq 600 ogni 15/20 cavalli

Letamaie - conformi alle prescrizione sanitarie regionali.

Fienili - in muratura o struttura prefabbricata (escluso locali sovrastanti box)

LOCALI SERVIZI

Presidio veterinario - Locale di mq. 30 idoneamente pavimentato, completo di rivestimento interno perimetrale di piastrelle di ceramica poste ad H. 2,00, di w.c di servizio;

n°5 box per prelievi antidoping;

n°1 box per visite (dimensioni 4,00x4,00)

dotazioni: n°l monitor per la ripresa delle corse, collegamenti telefonici con sala commissari e segreteria di corse.

telecamera a tvcc per la verifica e il controllo delle operazioni.

Presidio medico - Locale di mq. 30 idoneamente pavimentato e dotato di w.c. di servizio.

Commissari-Funzionari - Locale di mq. 25 per commissari, locale di mq. 25 per funzionari, locale di mq. 15 per ispettore alla forma.

Dotazioni: n°4 monitor collegati alla regia per la ripresa delle corse (frontale, laterale, panoramiche), collegamenti telefonici con sala regia, presidio veterinario e medico, segnalatore acustico di segnalazione pericolo e/o intervento di autorità giuria.

Sala bilancia - locale di mq 60 per la pesa pubblica dei fantini, visibile al pubblico.

Segreteria di giornata – locale di mq 12

Dotazioni: n° 2 monitor per la ripresa delle corse, collegamenti telefonici con sala Ced, sala regia, presidio veterinario e medico.

Sala fantini -  locale spogliatoio, con servizi (lavabi- w.c- doccie), minimo mq 90

Sala Amazzoni-cavalieri - locale spogliatoio con servizi (lavabi,wc,doccie) mq 30.  (Invertite le superfici se l'ippodromo è a carattere di corse ostacoli o piano)

Torrctta multipiano - struttura in muratura o prefabbricata su più piani, capace di ospitare: giura, cameramen per riprese televisive, fotofinish, speaker ufficiale;

distanza dallo steccato esterno non inferiore a mt. 10, o in maniera da non arrecare pregiudizio alla, vista dello spettacolo da parte del pubblico.

dotatazione: monitor collegati all'impianto TVCC per riprese frontali e laterali, impianto telefonico di collegamento sala commissari-funzionari e con presidio veterinario e medico.